Министерство цифрового развития

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования

«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и
информатики»

(СибГУТИ)

Кафедра прикладной математики и кибернетики

Отчёт

по дисциплине «Тестирование программного обеспечения»

по лабораторной работе № 1

«Запуск OpenBMC с использованием QEMU»

Выполнили:

Студент группы	ИП-413

Пряженов В. А.

Работу проверил:	Преподаватель

Истомина А. С.

Новосибирск 2026 г.

1 ВВЕДЕНИЕ

В лабораторной работе выполнен запуск программной платформы OpenBMC в эмуляторе QEMU. Работоспособность стенда проверена через SSH, IPMI и Redfish API; дополнительно исследованы состояние BMC, управление питанием, данные FRU, системные журналы и потребление ресурсов.

2 ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Цель работы – развернуть учебный стенд OpenBMC на виртуальной машине romulus-bmc и проверить доступность основных интерфейсов управления, корректность запуска служб BMC и возможность выполнения базовых административных команд.

3 СРЕДА ВЫПОЛНЕНИЯ

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Операционная среда | WSL2 Ubuntu |
| Рабочая папка | ~/tpo |
| Образ OpenBMC | ~/tpo/obmc-phosphor-image-romulus.static.mtd |
| Версия QEMU | qemu-system-arm 8.2.2 |
| Модель машины | romulus-bmc |

4 ЗАПУСК OPENBMC В QEMU

Для запуска OpenBMC использована следующая команда:

qemu-system-arm -m 256 -M romulus-bmc -nographic \
  -drive file=obmc-phosphor-image-romulus.static.mtd,format=raw,if=mtd \
  -net nic \
  -net user,hostfwd=:0.0.0.0:2222-:22,hostfwd=:0.0.0.0:2443-:443,\
  hostfwd=udp:0.0.0.0:2623-:623,hostname=qemu

Параметр -nographic переводит работу в консольный режим. Проброс портов предоставляет доступ к SSH на порту 2222, HTTPS и Redfish на порту 2443, а также IPMI по UDP на порту 2623.

5 ПРОВЕРКА ДОСТУПНОСТИ

| Интерфейс | Адрес | Результат |
| --- | --- | --- |
| SSH | 127.0.0.1:2222 | Порт открыт |
| HTTPS / Redfish | https://127.0.0.1:2443 | HTTP/2 401 без авторизации; Redfish JSON с авторизацией |
| IPMI | 127.0.0.1:2623/udp | Интерфейс отвечает |

6 СОСТОЯНИЕ BMC И УПРАВЛЕНИЕ ПИТАНИЕМ

Команда obmcutil state вернула следующие значения:

| Параметр | Состояние |
| --- | --- |
| CurrentBMCState | BMCState.Ready |
| CurrentPowerState | Chassis.PowerState.Off |
| CurrentHostState | HostState.TransitioningToOff |
| BootProgress | ProgressStages.Unspecified |
| OperatingSystemState | OSStatus.Inactive |

Команды obmcutil poweron и obmcutil poweroff без параметра --force были отклонены, поскольку шасси находилось в состоянии TransitioningToOff. Команды obmcutil --force poweron и obmcutil --force poweroff были выполнены успешно. После проверки BMC сохранил состояние Ready, а питание шасси – Off.

7 ПРОВЕРКА FRU ЧЕРЕЗ IPMI

Для чтения данных FRU выполнена команда:

ipmitool -I lanplus -C 17 -p 2623 -H 127.0.0.1 -U root -P 0penBmc fru print

Команда обнаружила записи Builtin FRU Device, cpu0, cpu1, system, dimm0–dimm15 и fan0–fan2. Для большинства устройств эмуляция вернула сообщение Device not present (Requested sensor, data, or record not found). Запись fan0 присутствовала без такого сообщения. Результат соответствует ограниченному набору виртуальных устройств машины romulus-bmc.

8 ПРОВЕРКА REDFISH API

Коллекция систем Redfish запрошена командой:

curl -k -s -u root:0penBmc https://127.0.0.1:2443/redfish/v1/Systems

Сервер вернул объект ComputerSystemCollection с одной системой, доступной по адресу /redfish/v1/Systems/system:

{
  "@odata.id": "/redfish/v1/Systems",
  "@odata.type": "#ComputerSystemCollection.ComputerSystemCollection",
  "Members": [{"@odata.id": "/redfish/v1/Systems/system"}],
  "Members@odata.count": 1,
  "Name": "Computer System Collection"
}

9 АНАЛИЗ ЖУРНАЛОВ BMC

В журнале зафиксирован последовательный запуск службы управления состоянием BMC:

Sep 26 03:08:07 romulus systemd[1]: Starting Phosphor BMC State Manager...
Sep 26 03:08:10 romulus systemd[1]: Started Phosphor BMC State Manager.
Sep 26 03:08:16 romulus phosphor-bmc-state-manager[318]: BMC_READY
Sep 26 03:08:16 romulus phosphor-bmc-state-manager[318]: Setting the BMCState field to xyz.openbmc_project.State.BMC.BMCState.Ready

Сообщение BMC_READY подтверждает переход контроллера в рабочее состояние.

10 ПОТРЕБЛЕНИЕ РЕСУРСОВ

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Процесс QEMU | PID 791 |
| Загрузка CPU | около 62–64 % |
| Память QEMU | около 1,35–1,43 GiB RSS |
| Память WSL | 6,6 GiB всего; около 1,9 GiB занято; около 4,7 GiB доступно |

11 ВЫВОД

OpenBMC успешно запущен в QEMU на машине romulus-bmc. Доступ через SSH, IPMI и Redfish проверен, а BMC перешёл в состояние Ready. Управление питанием выполнено с параметром --force. В эмуляции Romulus большая часть FRU-устройств отсутствует, поэтому ipmitool возвращает сообщения Device not present. Несмотря на заметное потребление процессорного времени и памяти, стенд оставался доступным для выполнения команд лабораторной работы.